货物采购类用户需求书

一、项目简介

（一）项目名称：广东省揭阳监狱监舍天台隔热防晒遮阳黑网采购项目

（二）最高限价：¥19500.00元（大写人民币壹万玖仟伍佰元整，含税）

（三）供货期及供货地点：采购成交后7个日历天内完成货物配送及安装，揭阳市揭东区玉窖镇。

（四）采购内容：

1.招标内容的简介

因天气炎热,为有效改善监舍隔热降温问题,经试点验证，拟在全监各监舍天台加装遮阳黑网。每栋监舍天台面积约为250平方米，共计3250平方米（试点监区除外），单价均价为6.00元/平方米（含安装及膨胀螺丝、钢丝绳等配件，单价采用7月14日询价结果）。

2.产品规格参数或技术要求

遮阳黑网为100针HDPE材质，加厚、加筋抗拉耐磨型；黑网工艺要求包边包角、包边不少于六道缝线、加固护角、含拉环，拉环孔距约1米。独栋天台遮阳区域空间规格大致为25米*12米，供应商可根据实际情况定制相应规格货物进行安装、拼装（可现场踏勘），其中单片黑网宽度不少于2米。安装要求在天台四周围墙加装固定带环膨胀螺丝，在膨胀螺丝及黑网拉环之间加装钢丝绳进行固定，拼装黑网之间不留空隙，用钢丝绳拼接；整片黑网安装完毕之后需在黑网上方沿对角线及纵横方向加装“米字型”包塑钢丝绳对黑网进行压顶限位，包塑钢丝绳与黑网之间用扎带固定。

（五）供应商资质要求：无。

二、商务要求

（一）质量要求：按照货物质量标准提供。

（二）包装：散装。

（三）监狱管理要求：

成交供应商及送货人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，不得有监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现供应商有违反监狱管理，采购人有权终止合同，重新选定成交供应商，履约保证金不予退回，并追究供应商责任。

三、外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱进入监管区的相关管理规定。

四、质保售后及违约责任

（一）免费质保期限：无。

（二）免费质保期内售后服务要求：无。

（三）供应商违约责任：无。

五、履约保证金条款：无。

六、验收支付

（一）验收要求

1.验收按监狱有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的情况，采购人现场进行详尽记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。

2.如果合同产品运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同产品安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。

（二）检测要求：无。

（三）支付条款：验收合格后支付，供应商需提交等额的发票，具体条款以合同约定为准。

需求部门： 生活卫生科 （盖章）

2023年  月  日